ВВЕДЕНИЕ

Целью изучения дисциплины является понимание принципов проектирования и строительства промышленных предприятий, освоение методик выбора и расчета схем переработки полезных ископаемых, выбора оборудования для этих процессов, размещения его в зданиях, формирования генеральных планов предприятия, определения капитальных и эксплуатационных затрат.

Студент должен изучить основы проектирования промышленных предприятий и строительного дела.

Ему следует научиться выбирать критерии для сравнения вариантов; принимать и обосновывать проектные решения; применять методику выбора технологии переработки полезного ископаемого и оборудования для ее исполнения; размещать технологическое оборудование в корпусах фабрики и зданий на промплощадке; составлять текстовые документы и чертежи технологических схем переработки полезных ископаемых, схем цепи аппаратов, размещения оборудования в зданиях обогатительной фабрики и зданий фабрики на промплощадке.

При изучении дисциплины рекомендуем, руководствуясь данными методическими указаниями, составить конспект с рисунками, формулами и выводами, ответить на вопросы и задания для самопроверки и выполнить контрольное задание.

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Капитальное строительство. Проект и принципы проектирования. Классификация проектных задач [1, 2].

Задания для самопроверки

1. Поясните термины: проектное решение; принципы итерационности, типизации, унификации, декомпозиции, иерархичности, перспективности, долговечности, системного, социально-экономического и диалектического подхода в проектировании; проектные операция и процедура.

2. Назовите цели  и аспекты проектирования.

1.1. Предпроектные работы

Схема развития и размещения отраслей промышленности. Технико-экономическое обоснование кондиций на  минеральное сырье. Технико-экономическое  обоснование  (ТЭО)  и  технико-экономический расчет  (ТЭР) целесообразности проектирования строительства, реконструкции или расширения предприятий. Выбор, согласование и утверждение площадки для строительства. Подготовка, согласование и утверждение задания на проектирование [1, 4].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Какие принципы должны выполняться при  выборе  площадки  строительства?

2. Перечислите разделы в ТЭО строительства фабрики и параметры постоянных кондиций на руду.

1.2. Организация проектирования предприятий

Проектные организации. Планирование и финансирование проектных работ.  Организация разработки технологической части проекта. Стадийность проектирования. Проект со сводным расчетом  стоимости.  Рабочий проект.  Рабочая документация [1, 4].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Какие работы выполняют проектные организации?

2. Перечислите показатели  и  документы, которые технологи выдают в задании экономическому, строительному, сантехническому, теплотехническому, электротехническому, сметному отделам и отделу генплана и транспорта.

1.3. Исходные данные для проектирования

Классификация исходной информации для проектирования. Инженерно-геологические исходные данные. Исходные геологические, общестроительные материалы, данные по электроснабжению, внешнему транспорту, водоснабжению,  канализации, теплоснабжению, отоплению и вентиляции. Основные положения на строительное проектирование. Директивные и нормативные документы  по  проектированию. Исходные данные для разработки технологической части проекта обогатительной фабрики [1, 4].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Перечислите части СниП.

2. К каким системам стандартов относят ГОСТ 2.111-68,         ГОСТ 21.508-85 и  ГОСТ 23.501-80.

1.4. Решение проблем проектирования

Проблемы, решаемые при проектировании обогатительных фабрик. Системный подход к проблемам в проектировании. Процедуры и этапы принятия решения [6].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Какие правила выполняют при поиске решений методом мозгового штурма?

2. Перечислите методы поиска проектных решений.

3. Какие виды информации и методы ее обработки вы знаете?

4. Назовите способы проверки полученного решения задачи.

1.5. Качество сырья и товарной продукции

Качество сырья и товарной продукции обогатительной фабрики.  Производительность фабрики и ее цехов [1, 3, 4].

Задания для самопроверки

1. Поясните термины усреднение руды; коэффициент использования оборудования по времени.

2. Назовите допустимое отклонение содержания металла  в рудах и режим работы корпусов фабрики.

3. Перечислите требования к потоку поступающей на фабрику руды и концентратам.

1.6. Выбор схем дробления

Общие положения. Выбор вариантов схем дробления, удовлетворяющих технологическим требованиям. Расчет потоков твердого в операциях схемы дробления [1, 3, 4].

Вопросы и задания для самопроверки

1. В каком случае для подготовки руды к измельчению применяют одно-,  двух-, трех- и четырехстадиальные схемы дробления?

2. Опишите разновидности  стадий  дробления.

3. Какие схемы применяют для дробления руд сухих и неглинистых, с повышенным содержанием влаги и глины, с выводом рудной гали, с промывкой, а также при дроблении в неблагоприятных климатических условиях, и  для  рудного  самоизмельчения?

4. Перечислите исходные данные  для  расчета  схемы дробления.

5. Назовите крупность дробленой руды для  измельчения.

6. С помощью каких методов определяют содержание любого класса крупности в питании и в продуктах дробления?

1.7. Выбор схем измельчения

Выбор схем измельчения руды стальной средой и самоизмельчения.  Определение  окончательного варианта схемы подготовки руды к обогащению. Расчет потоков твердого в схемах измельчения [1, 3, 4].

Задания для самопроверки

1. Поясните термины: стадия и цикл в  технологической схеме.

2. Расскажите о способах определения циркулирующей нагрузки.

3. Перечислите разновидности и условия применения одно-, двух-  и трехстадиальных схем измельчения и самоизмельчения.

4. Назовите достоинства и недостатки подготовки руды к обогащению по схеме с самоизмельчением.

1.8. Выбор схем обогащения полезных ископаемых

Классификация схем обогащения полезных ископаемых. Рекомендации по выбору схем обогащения полезных  ископаемых. Принципиальные схемы флотации мономинеральных и полиметаллических руд. Построение схем флотации [1, 3, 4].

Задания для самопроверки

1. Назовите цель возврата промпродукта в предыдущую операцию и возврата в голову цикла всех его промпродуктов.

2. Перечислите схемы обогащения руды крупновкрапленной  не склонной к ошламованию,  с неравномерной, мелкой  равномерной, агрегативной вкрапленностью,  крупновкрапленной со склонными к ошламованию минералами.

1.9. Расчет схем обогащения

Расчет баланса металла, принципиальной схемы, числа  исходных  показателей для определения потока твердого и  потока воды и пульпы в операциях схемы. Особенности расчета схем обогащения углей. Определение расхода воды [1, 4].

Задания для самопроверки

1. Назовите цели и исходные показатели для определения потоков твердого и воды.

2. Опишите порядок выполнения проектных операций расчета баланса металлов, потоков твердого и воды

3. Охарактеризуйте потребности фабрики в свежей и оборотной воде.

4. Перечислите способы проверки правильности расчета.

1.10. Выбор оборудования

Общие принципы выбора оборудования. Особенности выполнения процедур технологического аспекта выбора дробилок,  грохотов, мельниц, отсадочных машин, шлюзов, винтовых сепараторов, оборудования для классификации  в  схемах  измельчения, гидравлической классификации, обогащения в тяжелых  суспензиях,  концентрации на столах, промывки полезных ископаемых, флотационных и магнитных методов обогащения,  обезвоживания и пылеулавливания [1, 3, 4, 7 – 9].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Какие типы дробилок менее склонны к заглушению при дроблении влажных и глинистых руд и менее приспособленые для дробления плитнякового материала?

2. Назовите методы определения производительности конусных, щековых, валковых и молотковых дробилок.

3. Какой класс крупности принимают за расчетный при грубом, среднем и тонком измельчении?

4. Назовите область использования спиральных классификаторов, гидроциклонов и гидравлических  классификаторов.

5. Какие типы отсадочных  машин применяют для средневкрапленных руд и углей?

6. Какие типы суспензионных сепараторов используют для легкообогатимых руд?

7. Назовите отношение часовой производительности к объему ванны у глубоких  и мелких ванн суспензионных  сепараторов; норму удельной нагрузки гидроциклона, концентрационного стола и  шлюза; минимальное количество камер и пределы минутного дебита пульпы в операциях флотации.

8. Расскажите о методах определения количества чанов контактных, камер машин флотационных и питателей реагентов в операции.

9. Назовите крупность питания магнитных сепараторов типа ПБМ, ЭРМ, ЭВМ и ЭВС.

10. Какие методы используют для определения  производительности оборудования?

11. Какие факторы влияют на решение о количестве запасных аппаратов?

12. Перечислите аппараты для дробления, измельчения и классификации полезных ископаемых, для гравитационных, флотационных, магнитных, электрических и специальных методов обогащения, для пылеулавливания и обезвоживания; их достоинства и недостатки.

1.11. Основные строительные материалы

Минеральные вяжущие вещества. Строительные стали, растворы, бетон, железобетон. Керамические изделия. Изделия из стекла, дерева и алюминиевых сплавов. Конструкционные пластмассы. Теплоизоляционные, гидроизоляционные, малярные и природные каменные материалы.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Назовите область применения гипса, извести, жидкого стекла, шпаклевок, грунтовок, сиккатива, разбавителей, битумных и дегтевых материалов в строительстве.

2. Из древесины каких пород выполняют несущие конструкции, столярные изделия, опалубку, леса, подмостки и временные сооружения?

3. Перечислите виды и область применения в строительстве промышленных предприятий цемента, органических и неорганических теплоизоляционных  и акустических материалов, наполнителей и связующих в красках.

4. Опишите достоинства и недостатки деревянных  конструкций, строительных сталей и пластмасс.

1.12. Объемно-конструктивные решения зданий фабрики

Классификация промышленных зданий и их основные конструктивные элементы [4, 5].

Задания для самопроверки

1. Перечислите степени возгораемости строительных материалов, огнестойкости и долговечности зданий.

2. Поясните термины: междуэтажное, чердачное и цокольное перекрытия;  колонна, ригель, балка,  каркас;  температурно-усадочные, осадочные первого  и второго типа, антисейсмические швы;  здания ячейкового, пролетного и зального типа.

3. Нарисуйте обозначение продольных и поперечных осей здания и отметок на чертежах.

1.13. Конструктивные элементы зданий

Основание фундамента. Фундаменты. Каркасы одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий. Стены. Покрытия. Полы. Лестницы [4, 5].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Дайте определение терминам: фундаментная балка; супеси, суглинки, скальные, крупнообломочные и песчаные грунты; забивные, набивные, висячие сваи и сваи стойки; бескаркасные, с полным и неполным каркасом здания;  несущая и самонесущая стены; фахверковый  каркас; кровля; подстилающий слой и стяжка пола; основные, служебные, пожарные и аварийные лестницы.

2. Какие требования предъявляют строители к грунтам?

3. Перечислите типы колонн, кровли, водоотводов с крыши, аэрационных фонарей и дверей в здании.

4. При каких условиях применяют стропильные балки и фермы?

5. Расскажите о достоинствах и недостатках железобетонных и стальных несущих  конструкций.

6. Назовите минимальное  заглубление  фундамента и уклон маршей основных, служебных, пожарных и аварийных лестниц.

1.14. Объемно-планировочные решения зданий

Требования к объемно-планировочным решениям зданий обогатительных фабрик для работы в нормальных и особых условиях. Проекты организации строительства и производства работ (ПОС и ППР) [4, 5].

Задание для самопроверки

Поясните термины:  строительный генплан, сводный   календарный план и сетевой  график производства  работ.

1.15. Монтаж строительных конструкций

Виды строительно-монтажных работ. Каменная кладка. Способы монтажа сборных конструкций. Геодезические, земляные, бетонные и железобетонные, гидроизоляционные, штукатурные и малярные работы [4, 5].

Задание для самопроверки

Назовите операции малярных работ и создания  бетонных и железобетонных конструкций.

1.16. Административно-бытовые помещения

Классификация бытовых помещений обогатительной фабрики.  Принципы проектирования вспомогательных зданий [4, 5].

Задание для самопроверки

Перечислите требования к санитарно-бытовым помещениям и к  размещению помещений общественного  питания, медицинского обслуживания и административно-технического назначения.

1.17.	Размещение оборудования в корпусах фабрики

Общие принципы размещения оборудования в корпусах обогатительной фабрики. Особенности размещения оборудования в корпусах крупного, среднего и мелкого дробления, в отделении измельчения и обогащения гравитационными, магнитными, флотационными методами и обезвоживания. Бункера и склады. Реагентное хозяйство. Размещение оборудования на открытых площадках. Производственный дренаж полов [1, 4, 8 – 11].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Перечислите условия, при которых принимают: склад руды; каскадное расположение дробилок среднего  и мелкого дробления; установку грохотов второй и третьей  стадии в самостоятельном корпусе, оборудования для измельчения руды в двух пролётах и для измельчения промпродуктов в отделении флотации, флотационных машин  длинной осью поперек пролета.

2. Нарисуйте схемы подсоединения  параллельно работающих гидроциклонов через трубу-коллектор к насосу.

3. Сколько градусов составляет минимальный уклон желобов для самотечного  транспорта сухих продуктов?

4. Каким должен быть запас руды на фабрике?

5. Назовите типы дробилок, которые загружают пластинчатыми питателями и в завал.

6. Какие схемы размещения оборудования используют для среднего и мелкого дробления?

7. Опишите особенности размещения оборудования на гравитационных и магнитообогатительныъх фабриках с сухой и мокрой технологией.

8. Каким должен быть запас растворов  реагентов  на  фабрике?

9. Назовите максимальный угол наклона пола, если по нему ходят люди.

10. Сколько вакуум-фильтров можно подключить к одному ресиверу?

11. Перечислите требования к  складам и бункерам, отделениям приготовления реагентов и обезвоживания, дозировочной площадке и дренажу полов.

12. Назовите достоинства установки грохотов под дробилками КСД и КМД и пошаровой  догрузки  мельниц.

13. Расскажите об особенностях размещения аппаратов, выделяющих в атмосферу пыль, пар или дым.

14. Какие решения следует принять, если по расчёту в  операции получилось 12 камер машины флотационной пневмомеханического типа?

15. Опишите организацию шарового хозяйства.

16. Как располагают насосы перекачки  промпродуктов?

1.18. ОТК. НИЛ. Ремонт и обслуживание оборудования

ОТК. Исследовательская лаборатория. Подъемно-транспортное и ремонтное хозяйство обогатительной фабрики. Смазка оборудования [1, 4, 12].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Какие требования следует выполнять при проектировании маслостанций?

2. Перечислите задачи, решаемые исследовательской лабораторией и ОТК. Назовите помещения, в которых должны располагаться ОТК и НИЛ.

3. Каким условиям должен отвечать пробоотбиратель?

4. Какую площадь должна занимать НИЛ?

5. С помощью каких методов определяют грузоподъёмность крана и размер  ремонтно-монтажных  площадок?

1.19. Генплан обогатительной фабрики

Транспорт обогатительной фабрики. Коммуникационные сети. Роза ветров. Принципы проектирования генплана и его чертежи [1, 4, 5].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Назовите условия применения промежуточных осей геодезической сетки.

2. Какие величины разрывов между зданиями вы знаете?

3. Назовите коэффициенты застройки и использования территории.

4. Какие противопожарные требования  предъявляются к генплану?

5. Назовите ширину тротуара и пожарных проездов к зданию; максимальный уклон и минимальный  радиус  закругления железнодорожного пути; угол пересечения автодорог между собой и автодорог с железнодорожными путями.

6. Каковы цель и порядок построения розы ветров на генплане?

1.20. Проектирование хвостохранилищ

Складирование сухих и мокрых хвостов. Определение емкости хвостохранилища [1, 4].

Вопросы и задания для самопроверки

1. При каких условиях в проекте используют намыв дамб с применением гидроциклонов?

2. Какие требования предъявляются к высоте дамбы?

3. Назовите состав сооружений оборотного  водоснабжения.

4. Перечислите типы водозаборов подземных и поверхностных вод.

5. Расскажите о методах, с помощью которых определяют объем хвостов фабрики и емкость хвостохранилища.

1.21. Основные решения

по водоснабжению и канализации

Водопотребители  и водоснабжение. Горячее водоснабжение. Канализация [1, 4].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Какие системы  водоснабжения и канализации принимают в  проектах обогатительных фабрик?

2. Перечислите виды внутреннего водопровода на фабрике.

3. Назовите составные элементы систем оборотного водоснабжения и канализации.

4. Расскажите о канализационной сети для отвода атмосферных осадков с крыши здания и с территории фабрики.

1.22. Решения по отоплению

и кондиционированию воздуха в помещении

Отопление зданий обогатительной фабрики. Вентиляция помещений. Решения по предотвращению запыления производственных помещений [1, 4].

Задания для самопроверки

1. Перечислите виды  тепловых условий в помещении и мероприятия по предотвращению  пылеобразования.

2. Назовите системы вентиляции, оптимальные и допустимые величины температуры, влажности, скорости воздуха и потери тепла в помещениях обогатительной фабрики.

1.23. Электротехническая часть проекта

Электроснабжение обогатительной фабрики. Размещение электрооборудования в зданиях фабрики. Электроосвещение помещений [1, 4].

Задания для самопроверки

1. Перечислите исходные данные для проектирования  электротехнической части фабрики и категории приемников электроэнергии.

2. Назовите напряжение в сетях  внутреннего  электроснабжения и в сетях осветительных установок.

1.24. Автоматические системы управления

в проектах обогатительных фабрик

Автоматические системы управления предприятием (АСУП). Автоматические системы управления технологией производства (АСУТП). Оперативное управление. Контрольно-измерительные приборы (КиП) и автоматика [1, 4, 13].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Опишите структуру диспетчерской службы обогатительной  фабрики. Какую площадь она должна занимать?

2. Назовите состав АСУТП отделений дробления, измельчения, флотации, обезвоживания, приготовления реагентов,  пульпонасосной и станции оборотной воды.

1.25. Санитария и техника безопасности

Главные факторы условий труда. Санитарные требования к производственным зданиям. Требования правил безопасности к  хранению и применению реагентов. Проектирование электробезопасности. Противопожарные мероприятия в проектах [1, 4].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Перечислите требования к пультам управления, путям эвакуации, генплану, проектным решениям по предупреждению пожаров и распространению огня.

2. Назовите минимальные удельные объем и площадь производственного помещения; ширину проходов, угол наклона лестниц.

3. Какие мероприятия по борьбе с шумом должны быть предусмотрены в проекте?

4. Назовите размер санитарно-защитной зоны горно-рудных предприятий.

5. Какие сооружения подлежат ограждению?

6. Где размещаются рабочие площадки?

7. Сколько должно быть эвакуационных выходов из здания?

1.26. Охрана окружающей среды

и жизнедеятельности

Методические принципы сохранения природной среды. Охрана растительности и почв, воздушной и  водной среды. Комплексное использование сырья. Обеспечение жизнедеятельности обогатительной фабрики [1, 14].

Задания для самопроверки

1. Перечислите требования к отводу поверхностного стока с территории.

2. Поясните термин общее и специальное водопользовние.

1.27. Сметы и технико-экономическая часть проекта

Сметы. Сметная документация. Определение эффективности капитальных вложений. Штаты [1, 4].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Какие затраты включают в капитальные вложения и в расценки на монтаж оборудования?

2. Расскажите о назначении смет и структуре сметной стоимости строительства, о составе сметной документации, сметных и оптовых цен  на  строительные  материалы и изделия.

3. С помощью какой методики определяют срок окупаемости капитальных вложений?

4. Каким методом определяют численность рабочих, ИТР, служащих и МОП проектируемой фабрики?

5. Дайте определение терминам:  полная сметная стоимость и себестоимость строительно-монтажных работ, прямые затраты,  показатели общей и сравнительной экономической эффективности капитальных вложений.

1.28. Контроль за качеством проекта и строительства

Нормоконтроль. Экспертиза, согласование и утверждение проекта. Система технико-экономических показателей качества проектных решений. Авторский надзор [1, 4].

Задание для самопроверки

Перечислите права и обязанности авторского надзора, подлежащие согласованию проектные документы.

1.29. Механизация проектных работ

Бланки и заготовки для чертежей. Копирование и размножение документов. Макетный метод проектирования. Методика выполнения чертежей [1].

Задания для самопроверки

1. Поясните термины:  темплет и масштабная сетка.

2. Расскажите о порядке выполнения чертежей общего вида зданий обогатительной фабрики.

3. Перечислите техническую информацию на макете и условия, при которых изготовление макета оправдано.

1.30. Роль и значение

систем автоматического проектирования

Системы автоматического проектирования (САПР) как объект проектирования. Формализация процесса проектирования. Стадии и этапы проектирования САПР. Классификация параметров проектируемых объектов обогатительных фабрик[2].

Задания для самопроверки

1. Поясните термины: технические требования к выходным параметрам и условия работоспособности.

2. Перечислите достоинства, цели, возможности и проблемы САПР и  необходимые условия ее создания.

1.31. Состав САПР

Типовые процедуры и маршруты проектирования. Принципы  построения  САПР.  Структура  и состав САПР-ОФ [2, 4].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Поясните термины: автоматический, ручной, автоматизированный, интерактивный режимы проектирования, иерархическая структура и информационная согласованность подсистем САПР.

2. Докажите, что САПР - открытая и развивающаяся система.

3. Расскажите о структурных частях и компонентах САПР.

5. Какие задачи должен решать человек в САПР?

1.32. Обеспечение САПР

Техническое и лингвинистическое обеспечение САПР [2].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Поясните термин: автоматизированное рабочее место.

2. Дайте классификацию АРМ и ЭВМ, используемых в САПР.

3. Назовите условия применения глобальных и локальных сетей.

4. Перечислите периферийное оборудование.

5. Какие языки программирования и проектирования вы знаете?

1.33. Математические модели объектов САПР ОФ

Понятие математической модели. Иерархия математических моделей САПР.  Качественные характеристики  модели. Классификация математических моделей. Построение математической модели. Примеры  иерархических  рядов моделей обогатительных фабрик [2].

Задания для самопроверки

1. Поясните термины: адекватность, точность, чувствительность, экономичность и универсальность математической модели.

2. Назовите порядок построения дерева цели.

3. Расскажите о взаимосвязи целевой функции и критерия оптимальности, системы ограничений и уравнения связи.

1.34. Требования к методам анализа в САПР

Назначение анализа в САПР. Классификация процедур анализа. Требования к методам анализа. Преобразование математических моделей при переходе к рабочей программе анализа [2].

Задание для самопроверки

Поясните термины: одновариантный и многовариантный анализ; анализ динамических процессов, статических режимов, частотных характеристик, чувствительности, статистический, регрессионный, корреляционный и логический;  метод прогнозирования; фотографические и экспертные методы прогнозирования.

1.35. Постановка задач параметрического синтеза

Задачи параметрического синтеза. Критерии оптимизации номинальных  значений  параметров, используемые в САПР обогатительных фабрик. Принятие оптимальных решений с помощью ЭВМ. Особенности  поиска экстремума при максимальных критериях оптимальности проектных решений [2].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Поясните термины: область работоспособности; номинальное значение параметра; задача оптимизации параметров и назначения допусков; частный, максимальный, мультикативный и взвешенный аддитивный критерии оптимальности.

2. Назовите цель параметрического синтеза и то, что дает смысловое содержание целевой функции.

1.36. Структурный синтез в САПР

Классификация задач структурного синтеза. Формализация сведений об объектах синтеза. Основные подходы к решению задач структурного синтеза проектных решений обогатительных фабрик [2].

Задания для самопроверки

1. Дайте определения терминам: табличная, перестановочная и сетевая структурно-логическая модель; базовый элемент, макроэлемент, законченная и обобщенная структура синтеза; переборный и последовательный алгоритмы решения задач.

2. Перечислите иерархические условия проектирования технологического процесса.

1.37. Программное обеспечение САПР.

Машинная графика

Виды программных средств ПЭВМ. Требования к программному обеспечению САПР. Состав  программного  обеспечения АРМ проектировщика обогатительных фабрик. Математические основы машинной графики. Представление графической информации в памяти ЭВМ. Принципы формирования и преобразования изображений [2, 4].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Поясните термины: общесистемное, базовое и прикладное, проблемно-ориентированное и объектно-ориентированное программное обеспечение САПР; слой на чертеже машинной графики; базовая геометрическая фигура и графический элемент САПР.

2. Перечислите пакеты прикладных программ для проектирования обогатительных фабрик.

3. Какие задачи при проектировании в САПР решаются с помощью машинной графики?

4. Дайте определение терминам: простая и сложная структуры пакета прикладных программ.

1.38. Информационное обеспечение САПР

Классификация информационного обеспечения САПР. Банки данных. Особенности и структура данных в САПР [2].

Задания для самопроверки

1. Поясните термины: нормативная, справочная и проектная информация; банк и база данных; ассоциативная и последовательная,  иерархическая и сетевая структура информационного обеспечения САПР; связанный список элементов в информации.

2. Дайте классификацию баз данных по частоте обновления и пополнения информации.

3. Перечислите особенности информационного обеспечения САПР.

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Выбор схемы переработки полезного ископаемого.

Расчет потоков твердого в схемах переработки полезного ископаемого.

Определение потока воды и пульпы в технологических операциях и расхода воды обогатительной фабрикой.

Выбор технологического оборудования для переработки полезного ископаемого.

Создание описания проектируемого объекта.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Контрольные задания приведены в 10 вариантах. Студент должен выполнить свой вариант, который соответствует последней цифре номера зачетной книжки (номер зачетной книжки должен быть указан на титульном листе). Пояснительная записка должна соответствовать требованиям стандартов к текстовым документам.

Вариант 0

1. Перечислите:

виды  кондиций на минеральное сырье;

исходные данные для выбора схемы дробления;

минеральные вяжущие вещества;

потребителей холодной и горячей воды на обогатительной фабрике;

принципы проектирования рабочих мест;

схемы размещения оборудования в корпусах обогатительной фабрики и область их применения.

2. Назовите задачи, решаемые САПР; порядок выполнения проектных процедур при выборе оборудования.

3. Сформулируйте задачи, которые следует решить при выборе крупности измельчения.

4. Поясните термин генплан обогатительной фабрики.

Вариант 1

1. Поясните термины: проект и прототип, зонирование территории и блокирование помещений.

2. Назовите:

условия,  при  которых в  проектах  применяют схемы переработки с рудным самоизмельчением;

цель расчета схемы обогащения;

количество запасных дробилок, грохотов, мельниц, гидроциклонов, машин флотационных,  сгустителей,  вакуум-фильтров и насосов в проекте;

область использования силикатных и асбестоцементных  изделий в строительстве;

общие принципы размещения оборудования в зданиях обогатительной фабрики,

нормы потребления и безвозвратные потери воды в населенных пунктах и на обогатительных фабриках.

3. Перечислите принципы создания САПР; требования к проектным решениям по общеобменной приточно-вытяжной вентиляции без естественного проветривания.

Вариант 2

1. Дайте классификацию типовым проектным процедурам.

2. Назовите:

условия применения многостадиальных схем измельчения;

порядок выполнения проектных процедур расчета потоков твердого в схемах дробления с операциями  предварительного и  поверочного грохочения;

область применения сталей  и алюминиевых изделий в строительстве;

требования к проектным решениям по общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с естественным проветриванием.

3. Перечислите:

методы определения  производительности  оборудования при проектировании;

условия применения бункера  подвесного параболического, ящичного с плоским днищем, ящичного с щелевидной разгрузкой и силосного;

условия, при наличии которых не допускается создание бункеров;

типы водозаборов подземных и поверхностных вод.

4. Поясните термины: северный ветер и роза ветров, принцип итерационности проектирования.

Вариант 3

1. Поясните термины: результат и этап проектирования.

2. Назовите:

режимы проектирования;

порядок выполнения процедур выбора окончательного варианта схемы подготовки руды к обогащению;

цель расчета баланса металлов проектируемой фабрики;

недостатки проектного решения использовать аппараты малого размера;

типы и назначение вертикальных швов здания;

значения коэффициентов застройки и использования территории обогатительной фабрики.

3. Опишите типовые варианты узла разгрузки дробилок ККД 1500, ККД  1200,  ККД 900 и  щековых дробилок.

4. Перечислите принимаемые в проектах методы очистки воды для хозяйственно-питьевых нужд; требования к проектным решениям по воздушной завесе на входе в здание.

Вариант 4

1. Поясните термины: фундамент и основание фундамента,   стена, перегородка, перекрытие, крыша, кровля; проектные решение, операция и процедура.

2. Перечислите мельницы, для которых используют  классификацию  в скальпирующем режиме, типы канализации в проектах  обогатительных фабрик.

3. Назовите:

порядок выполнения операций расчета потребности фабрики в воде;

недостатки использования в проекте аппаратов большого размера;

варианты размещения мельниц доизмельчения  промпродуктов;

требования к геодезической сетке на  генплане;

проектные решения по местным отсосам.

4. Дайте классификацию технических средств САПР по функциональному и структурному признаку.

Вариант 5

1. Перечислите:

задачи, решаемые при выборе площадки для строительства фабрики;

особенности,  которые следует  учитывать  при  выборе разгрузочной щели ККД и ЩКД;

сантехнические требования к генплану фабрики;

требования строительных норм к противопожарным подъездам к зданию и к проектным решениям по хранению и приготовлению реагентов;

достоинства и недостатки водяной, паровой, воздушной, электрической и комбинированной систем  отопления.

2. Поясните термины: схема измельчения; принципиальная схема подготовки и обогащения полезного ископаемого; продольная и поперечная оси здания, пролет, шаг колонн, высота помещения, отметка площадки.

3. Назовите:

порядок выполнения процедур определения количества исходных показателей для расчета потоков твердого в схеме обогащения полезного ископаемого;

достоинства однорядного размещения мельниц продольной осью вдоль и поперек пролета;

условия, при которых мельницы  размещают продольной осью вдоль пролета;

характеристики состояния объекта проектирования.

Вариант 6

1. Поясните термины: соединение гидроциклонов  с коллектором  ёлочкой  или звёздочкой; реагентное хозяйство обогатительной фабрики;  производственный дренаж полов; капитальное и новое строительство; расширение, реконструкция и техническое перевооружение  предприятия.

2. Назовите:

варианты схем подготовки руды к обогащению, которые необходимо прорабатывать в проекте;

исходные показатели для расчета потоков твердого в схемах измельчения;

транспортирующую способность шаровых и стержневых мельниц;

размеры пролетов в бескрановых зданиях и в зданиях с мостовыми или подвесными кранами;

высоту помещений в зданиях  обогатительной фабрики;

принципы проектирования схем электроснабжения обогатительных фабрик;

виды анализа в САПР.

3. Перечислите: санитарно-технические требования к проектным решениям по технологическому процессу и оборудованию,  достоинства и недостатки мокрой укладки хвостов.

Вариант 7

1. Поясните термин выбор схемы дробления.

2. Назовите:

рельеф площадки для размещения зданий фабрики со сложной схемой, с флотационными, гравитационными и сухими методами обогащения;

типы концентрационных столов для обогащения руды крупностью от 2,00 до 0,05 мм, от 2,0 до 0,2 мм  и от 0,20 до 0,04 мм;

методы прогнозирования в САПР.

3. Напишите порядок проектных операций для определения расхода фабрикой воды на  технологические нужды.

4. Перечислите:

условия целесообразности проектирования стальных несущих конструкций;

принципы проектирования внутрифабричного транспорта;

способы укладки сухих хвостов;

типы АСУ;

санитарно-технические требования к проектным решениям по прокладке труб и освещению.

Вариант 8

1. Назовите:

условия размещения обогатительной фабрики  при руднике,  при металлургическом заводе, между рудником и металлургическим заводом;

преимущества установки в проекте машин флотационных пневмомеханических  перед установкой машин флотационных механического типа и установки последних перед установкой машин флотационного пневмомеханического типа;

условия установки подвесных, консольных, мостовых кранов и талей;

масштаб генплана;

место размещения начала координат геодезической сетки и обозначение осей строительной  геодезической сетки на чертеже генплана;

принципы размещения электротехнических помещений на фабрике;

задачи параметрического синтеза в САПР.

2. Перечислите:

проблемы, решаемые  при выборе схемы обогащения полезных ископаемых;

типы фундаментов;

достоинства индивидуального и стендового методов ремонта;

санитарно-технические требования к проектным решениям по водоснабжению и канализации обогатительной фабрики.

Вариант 9

1. Поясните термины:  пусковой комплекс,  экспериментальный и типовой проекты.

2. Перечислите:

условия, при которых в схемах обогащения полезного ископаемого промпродукты возвращают в основную операцию и организуют промпродуктовый цикл;

исходные показатели для расчета потоков твердого в схемах измельчения;

аппараты, ремонтируемые индивидуальным,  машиносменным, сменно-узловым методом;

условия подземной, наземной и надземной  укладки инженерных коммуникаций; требования к проектированию диспетчерской   и  операторского пункта.

3. Назовите:

особенности расчета схем обогащения углей;

магнитные  сепараторы для  мокрого  и сухого обогащения сильномагнитных руд;

типы колонн;

принципы размещения ремонтно-монтажной площадки;

главные направления охраны окружающей природной среды в проекте;

цель структурного синтеза в САПР.

4. ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

1. Проект обогатительной фабрики для переработки полезного ископаемого выбранного студентом месторождения.

2. Создать пакет прикладных программ для САПР.

3. Исследование работоспособности ППП САПР.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК

Основной

1. Разумов К.А. Проектирование обогатительных фабрик / К.А. Разумов, В.А. Перов.– М.: Недра, 1982.

2. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование  технических  устройств и систем. –  М.:  Высш.  шк., 1985.

Дополнительный

3. Справочник по обогащению руд.  Обогатительные фабрики / Под ред. О.С. Богданова. – М.: Недра. 1984.

4. Справочник по проектированию  рудных  обогатительных фабрик:        В 2 кн. / Редкол. О.Н.Тихонов и  др. – М.: Недра, 1988.

5. Проектирование зданий и сооружений горных предприятий / И.В.  Баклашов и др. – М.: Недра, 1979. – 365 с.

6. Барский Л.А. Системный анализ в обогащении полезных ископаемых / Л.А. Барский, В.З. Козин. – М.: Недра, 1978. – 486 с.

7. Шохин В.Н. Гравитационные методы обогащения / В.Н. Шохин,      А.Г.  Лопатин. – М.: Недра, 1990. –  400 с.

8. Мещеряков  Н.Ф. Кондиционирующие и флотационные аппараты и машины. – М.: Недра,1990. – 237 с.

9. Клебанов  О.Б. Реагентное  хозяйство  обогатительных фабрик.            2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1989. – 222 с.

10. Кондиционирование и флотационные аппараты и  машины. – М.: Недра, 1990. – 237 с.

11. Руденко К.Г.  Обеспыливание  и  пылеулавливание при  обработке  полезных ископаемых. 3-е изд., перераб. и доп. / К.Г. Руденко,. А.В. Колмыков. – М.: Недра, 1987. – 264 с.

12. Батаногов А.П. Подъёмно-транспортное, хвостовое и ремонтное хозяйство обогатительных фабрик: Учеб.  для вузов. – М.: Недра, 1989. –336 с.

13. Козин В.З. Опробование, контроль и автоматизация обогатительных  процессов: Учеб. для вузов / В.З. Козин, О.Н. Тихонов. – М.:  Недра, 1990. – 343 с.

14. Природноохранные нормы и правила проектирования: Справ / Сост. Ю.Л. Максименко, В.А. Глухов. – М.: Стройиздат, 1990. – 527 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                   3

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ                            3

Введение                                                                                                             3

1.1. Предпроектные работы                                                                                   4

1.2. Организация проектирования предприятий                                                 4

1.3. Исходные данные для проектирования                                                         4

1.4. Решение проблем проектирования                                                                5

1.5. Качество сырья и товарной продукции                                                         5

1.6. Выбор схем дробления                                                                                   5

1.7. Выбор схем измельчения                                                                                6

1.8. Выбор схем обогащения полезных ископаемых                                           6

1.9. Расчет схем обогащения                                                                                 6

1.10. Выбор оборудования                                                                                     7

1.11. Основные строительные материалы                                                            8

1.12. Объемно-конструктивные решения зданий фабрики                                 8

1.13. Конструктивные элементы зданий                                                               8

1.14. Объемно-планировочные решения зданий                                                 9

1.15. Монтаж строительных конструкций                                                           9

1.16. Административно-бытовые  помещения                                                     9

1.17.	Размещение оборудования в корпусах фабрики                                      10

1.18. ОТК. НИЛ. Ремонт и обслуживание оборудования                                 11

1.19. Генплан обогатительной фабрики                                                             11

1.20. Проектирование хвостохранилищ                                                             11

1.21. Основные решения по водоснабжению и канализации                           12

1.22. Решения по отоплению и кондиционированию воздуха в помещении  12

1.23. Электротехническая часть проекта                                                            12

  - Автоматические системы управления

в проектах обогатительных фабрик                                                           12

1.25. Санитария и техника безопасности                                                           13

1.26.Охрана окружающей среды и  жизнедеятельности                                   13

1.27. Сметы и технико-экономическая часть проекта                                       14

1.28. Контроль за качеством проекта и строительства                                     14

1.29. Механизация проектных работ                                                                  14

1.30. Роль и значение систем автоматического проектирования                     15

1.31. Состав САПР                                                                                               15

1.32. Обеспечение САПР                                                                                     15

1.33. Математические модели объектов САПР ОФ                                          15

1.34. Требования к методам анализа в САПР                                                    16

1.35. Постановка задач параметрического синтеза                                           16

1.36. Структурный синтез в САПР                                                                     16

1.37. Программное обеспечение САПР. Машинная графика                           17

1.38. Информационное обеспечение САПР                                                       17

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ                                                                  18

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ                                                                                 18

4. ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА                                                                          22

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК                           23